| ICS | 65.020 |
| --- | --- |
| CCS | B 34 |

45

广西壮族自治区地方标准

DB 45/T XXXX—XXXX

甘蔗品质的分析方法  第6部分：氯化物含量的测定

Analysis method of sugarcane quality—Part 6: determination of chloride content

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

广西壮族自治区市场监督管理局  发布

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件为DB45/T 2206《甘蔗品质的分析方法》的第6部分。DB45/T 2206已经发布了以下部分：

第1部分：样品的采集和预处理。

第2部分：还原糖分的测定（兰—艾农恒容法）。

第3部分：自然磷酸值的测定。

本文件由广西壮族自治区农业科学院提出并宣贯。

本文件由广西糖业标准化技术委员会归口。

本文件起草单位：广西壮族自治区农业科学院农产品质量安全与检测技术研究所、广西标准化协会、农业农村部甘蔗品质监督检测测试中心（南宁）、广西大学、广西农业职业技术学院。

本文件主要起草人：黄林华、王天顺、杨玉霞、何洁、谢宏昭、蓝冬丽、廖洁、蒋文艳、陈伟、王海军、宁德娇、莫磊兴、闫飞燕、石敏、莫耀林、乔双雨、陈泳锨。

引言

甘蔗是制糖工业的主要原料，从国民经济意义上来看，不单要求高产量，同时还要求有高品质。在制糖生产中甘蔗成分的变化影响甘蔗制糖过程。指导制糖企业开展甘蔗品质的分析，确保测定数据科学、精确，对制糖产业发展以及促进甘蔗科学研究和甘蔗工农业生产具有重要的意义。DB45/T XXXX《甘蔗品质的分析方法》分为如下部分：

第1部分：样品的采集和预处理。目的在于更好的对甘蔗品质展开分析，提高样品的采集和处理质量。

第2部分：还原糖分的测定（兰—艾农恒容法）。目的在于使甘蔗的还原糖分的检测更快速简便，分析测定结果可靠性强。

第3部分：自然磷酸值的测定。目的在于指导制糖企业开展甘蔗自然磷酸值测定，确保自然磷酸值测定数据科学、精确。

第4部分：蔗汁重力纯度的测定。目的在于指导制糖企业、甘蔗育种机构开展甘蔗蔗汁重力纯度测定，确保蔗汁重力纯度测定数据科学、精确。

第5部分：硫酸盐含量的测定。目的在于指导制糖企业开展甘蔗蔗汁硫酸盐含量测定，确保蔗汁硫酸盐含量的测定数据科学、精确。

第6部分：氯化物含量的测定。目的在于指导制糖企业开展甘蔗蔗汁氯化物含量测定，确保蔗汁氯化物含量测定数据科学、精确。

第7部分：可溶性二氧化硅的测定。目的在于指导制糖企业开展甘蔗蔗汁可溶性二氧化硅测定，确保蔗汁可溶性二氧化硅含量测定数据科学、精确。

第8部分：胶体含量的测定。目的在于指导制糖企业开展甘蔗蔗汁胶体含量测定，确保蔗汁胶体含量测定数据科学、精确。

第9部分：总氮含量的测定。目的在于指导制糖企业开展甘蔗蔗汁总氮含量测定，确保蔗汁总氮含量测定数据科学、精确。

第10部分：……。

蔗汁中氯化物含量，通常用每100 g固溶物所含的氯离子（Cl-）克数表示，其测定结果是否科学、精准，会对制糖工艺澄清效果和糖制品质量有很大影响。无机非糖物如氯化物等，会导致现糖液色值增大，蔗糖转化或结晶速度降低，成品率下降等，影响到制糖生产和产品的质量；蔗汁中氯化物主要来源于甘蔗和渗透水,氯离子在澄清过程中不能有效地除去，全部进入废蜜中，是一种很强的造蜜剂,且在制糖过程中糖汁的糖分可能发生各种变化或损失，但氯离子的含量保持不变，以氯离子对蔗糖含量为基准，可以准确反映工艺过程中糖分的变化情况。准确测定蔗汁中氯化物含量，为蔗汁澄清工艺提供数据支撑，进而在制糖澄清工艺过程中采取相应的措施，保证糖制品质量，提高糖厂的经济效益。

甘蔗品质的分析方法  第6部分：氯化物含量的测定

范围

本部分描述了测定甘蔗汁中氯化物含量的原理、试剂、仪器设备、测定步骤、计算及结果表示、精密度。

本部分适用于采用化学法对甘蔗汁氯化物含量的测定。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 601  化学试剂  标准滴定溶液的制备

GB/T 603  化学试剂  试验方法中所用制剂及制品的制备

GB/T 6682  分析实验室用水规格和试验方法

DB45/T XXXX.4  甘蔗品质的分析方法  第4部分：蔗汁重力纯度的测定

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

氯化物含量  chloride content

蔗汁本身含氯化物的量，通常用每100 g固溶物所含的氯离子（Cl-）克数表示。

原理

在蔗汁中加入适当过量硝酸银溶液，以铵铁矾作指示剂，用硫氰化钾溶液回滴过剩的Ag+。当CNS-稍微过量时，与指示剂总Fe3+结合呈现桃红色，即为滴定终点。

试剂

除另有说明外，所用试剂均为分析纯，实验用水应符合GB/T 6682的要求。试验中所需标准滴定溶液、制剂及制品，在没有注明其他要求时均按GB/T 601、GB/T 603的规定制备。

硝酸银标准溶液(0.1 mol/L) ：称取17.0 g硝酸银用水溶解后，加水稀释至1 000 mL。用氯化钾标定。

标定：称取0.200 g分析纯氯化钾，溶于50 mL水后，加1 mL铬酸钾（50 g/L）作指示剂，用硝酸银溶液滴定至浅红棕色出现，而不立即消失为止。

高锰酸钾饱和溶液。

铵铁矾指示剂：量取5.0 mL硝酸（密度1.42 g/cm3），加水稀释至50 mL，加入铵铁矾（FeNH4(SO4)2∙12H2O）配成饱和溶液。

硫氰化钾标准溶液(0.1 mol/L) ：称取9.8 g硫氰化钾（KCNS），用水溶解并稀释至1 000 mL。用0.1 mol/L硝酸银溶液标定。

乙醚。

硝酸：密度（1.42 g/cm3）。

仪器设备

压榨机。

天平：感量0.001 g、0.1 g。

滴定管：25 mL、50 mL。

容量瓶：50 mL、1 000 mL。

吸量管：2 mL、5 mL、10 mL、20 mL、50 mL。

烧杯：100 mL、500 mL。

磁力搅拌器：0 r/min～1400 r/min。

附温糖锤度计或折光锤度计。

精密温度计：0 ℃～50 ℃，精度 0.1 ℃。

筛网：150 μm(100目)。

测定步骤

试样的测定

将压榨的蔗汁混匀后过150 μm(100目)筛网滤去蔗渣，吸取10 mL～50 mL蔗汁于500 mL烧杯中，加水稀释至约200 mL。再加入15 mL硝酸(5.7)，从滴定管中放入过量0.1 mol/L硝酸银溶液(5.2)，磁力搅拌，逐滴加入饱和高锰酸钾溶液(5.3)，直至溶液呈灰黄色，加入2 mL铵铁矾指示剂(5.4)，再加5 mL乙醚(5.6)。再用0.1 mol/L硫氰化钾溶液(5.5)回滴，直至乙醚层呈现桃红色为止。

蔗汁锤度

按DB45/T XXXX.4规定执行。

计算及结果表示

蔗汁中氯化物含量Cl，以每100 g固溶物所含的氯离子质量(g)表示，按式（1）结算：

()

式中：

Cl——蔗汁中氯化物含量，单位为克（g）；

V1——加入蔗汁中硝酸银溶液体积，单位为毫升（mL）；

V2——滴定消耗硫氰化钾溶液体积，单位为毫升（mL）；

V——蔗汁体积，单位为毫升（mL）；

C——硝酸银溶液浓度，单位为摩尔每升（mol/L）；

d——蔗汁视密度(20 ℃)，用蔗汁锤度查附录A得到；

B——蔗汁锤度(20 ℃)，单位为锤度（°Bx）；

0.03456——1mmol Cl-质量，单位为克（g）。

取平行测定值的算术平均值为测定结果，保留小数点后三位。

精密度

在重复条件下获得的两次独立测试结果的绝对差值不大于这两个测定值的算术平均值的10％。

（资料性）
蔗汁锤度-视密度对照表

蔗汁锤度-视密度对照表见表A.1。

锤度-视密度对照表

| 锤度 (°Bx) | 视密度 (20 ℃) | 锤度 (°Bx) | 视密度 (20 ℃) | 锤度 (°Bx) | 视密度 (20 ℃) | 锤度 (°Bx) | 视密度 (20 ℃) | 锤度 (°Bx) | 视密度 (20 ℃) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.0 | 0.99717 | 0.1 | 0.99756 | 0.2 | 0.99795 | 0.3 | 0.99834 | 0.4 | 0.99872 |
| 0.5 | 0.99911 | 0.6 | 0.99950 | 0.7 | 0.99989 | 0.8 | 1.00028 | 0.9 | 1.00067 |
| 1.0 | 1.00106 | 1.1 | 1.00145 | 1.2 | 1.00184 | 1.3 | 1.00223 | 1.4 | 1.00261 |
| 1.5 | 1.00300 | 1.6 | 1.00339 | 1.7 | 1.00378 | 1.8 | 1.00417 | 1.9 | 1.00456 |
| 2.0 | 1.00495 | 2.1 | 1.00534 | 2.2 | 1.00574 | 2.3 | 1.00613 | 2.4 | 1.00652 |
| 2.5 | 1.00691 | 2.6 | 1.00730 | 2.7 | 1.00769 | 2.8 | 1.00809 | 2.9 | 1.00848 |
| 3.0 | 1.00887 | 3.1 | 1.00927 | 3.2 | 1.00966 | 3.3 | 1.01006 | 3.4 | 1.01045 |
| 3.5 | 1.01084 | 3.6 | 1.01124 | 3.7 | 1.01163 | 3.8 | 1.01203 | 3.9 | 1.01243 |
| 4.0 | 1.01282 | 4.1 | 1.01322 | 4.2 | 1.01361 | 4.3 | 1.01401 | 4.4 | 1.01441 |
| 4.5 | 1.01480 | 4.6 | 1.01520 | 4.7 | 1.01560 | 4.8 | 1.01600 | 4.9 | 1.01640 |
| 5.0 | 1.01680 | 5.1 | 1.01719 | 5.2 | 1.01759 | 5.3 | 1.01799 | 5.4 | 1.01839 |
| 5.5 | 1.01879 | 5.6 | 1.01919 | 5.7 | 1.01955 | 5.8 | 1.01999 | 5.9 | 1.02040 |
| 6.0 | 1.02080 | 6.1 | 1.02120 | 6.2 | 1.02160 | 6.3 | 1.02200 | 6.4 | 1.02241 |
| 6.5 | 1.02281 | 6.6 | 1.02321 | 6.7 | 1.02362 | 6.8 | 1.02402 | 6.9 | 1.02442 |
| 7.0 | 1.02483 | 7.1 | 1.02523 | 7.2 | 1.02564 | 7.3 | 1.02604 | 7.4 | 1.02645 |
| 7.5 | 1.02685 | 7.6 | 1.02726 | 7.7 | 1.02766 | 7.8 | 1.02807 | 7.9 | 1.02848 |
| 8.0 | 1.02888 | 8.1 | 1.02929 | 8.2 | 1.02970 | 8.3 | 1.03011 | 8.4 | 1.03052 |
| 8.5 | 1.03093 | 8.6 | 1.03133 | 8.7 | 1.03174 | 8.8 | 1.03215 | 8.9 | 1.03256 |
| 9.0 | 1.03297 | 9.1 | 1.03338 | 9.2 | 1.03379 | 9.3 | 1.03420 | 9.4 | 1.03461 |
| 9.5 | 1.03503 | 9.6 | 1.03544 | 9.7 | 1.03585 | 9.8 | 1.03626 | 9.9 | 1.03667 |
| 10.0 | 1.03709 | 10.1 | 1.03750 | 10.2 | 1.03791 | 10.3 | 1.03833 | 10.4 | 1.03874 |
| 10.5 | 1.03916 | 10.6 | 1.03957 | 10.7 | 1.03999 | 10.8 | 1.04040 | 10.9 | 1.04082 |
| 11.0 | 1.04123 | 11.1 | 1.04165 | 11.2 | 1.04207 | 11.3 | 1.04248 | 11.4 | 1.04290 |
| 11.5 | 1.04332 | 11.6 | 1.04373 | 11.7 | 1.04415 | 11.8 | 1.04457 | 11.9 | 1.04499 |
| 12.0 | 1.04541 | 12.1 | 1.04583 | 12.2 | 1.04625 | 12.3 | 1.04667 | 12.4 | 1.04709 |
| 12.5 | 1.04750 | 12.6 | 1.04793 | 12.7 | 1.04835 | 12.8 | 1.04877 | 12.9 | 1.04919 |
| 13.0 | 1.04961 | 13.1 | 1.05003 | 13.2 | 1.05046 | 13.3 | 1.05088 | 13.4 | 1.05130 |
| 13.5 | 1.05172 | 13.6 | 1.05215 | 13.7 | 1.05257 | 13.8 | 1.05300 | 13.9 | 1.05342 |
| 14.0 | 1.05385 | 14.1 | 1.05427 | 14.2 | 1.05470 | 14.3 | 1.05512 | 14.4 | 1.05555 |
| 14.5 | 1.05598 | 14.6 | 1.05640 | 14.7 | 1.05683 | 14.8 | 1.05726 | 14.9 | 1.05768 |

表A.1  锤度-视密度对照表（续）

| 锤度 (°Bx) | 视密度 (20 ℃) | 锤度 (°Bx) | 视密度 (20 ℃) | 锤度 (°Bx) | 视密度 (20 ℃) | 锤度 (°Bx) | 视密度 (20 ℃) | 锤度 (°Bx) | 视密度 (20 ℃) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15.0 | 1.05811 | 15.1 | 1.05854 | 15.2 | 1.05897 | 15.3 | 1.05940 | 15.4 | 1.05983 |
| 15.5 | 1.06026 | 15.6 | 1.06069 | 15.7 | 1.06112 | 15.8 | 1.06155 | 15.9 | 1.06198 |
| 16.0 | 1.06241 | 16.1 | 1.06284 | 16.2 | 1.06327 | 16.3 | 1.06370 | 16.4 | 1.06414 |
| 16.5 | 1.06457 | 16.6 | 1.06500 | 16.7 | 1.06544 | 16.8 | 1.06587 | 16.9 | 1.06630 |
| 17.0 | 1.06671 | 17.1 | 1.06717 | 17.2 | 1.06761 | 17.3 | 1.06804 | 17.4 | 1.06848 |
| 17.5 | 1.06891 | 17.6 | 1.06935 | 17.7 | 1.06978 | 17.8 | 1.07022 | 17.9 | 1.07066 |
| 18.0 | 1.07110 | 18.1 | 1.07153 | 18.2 | 1.07197 | 18.3 | 1.07241 | 18.4 | 1.07285 |
| 18.5 | 1.07329 | 18.6 | 1.07373 | 18.7 | 1.07417 | 18.8 | 1.07461 | 18.9 | 1.07505 |
| 19.0 | 1.07549 | 19.1 | 1.07593 | 19.2 | 1.07637 | 19.3 | 1.07681 | 19.4 | 1.07725 |
| 19.5 | 1.07769 | 19.6 | 1.07814 | 19.7 | 1.07858 | 19.8 | 1.07902 | 19.9 | 1.07947 |
| 20.0 | 1.07991 | 20.1 | 1.08035 | 20.2 | 1.08080 | 20.3 | 1.08124 | 20.4 | 1.08169 |
| 20.5 | 1.08213 | 20.6 | 1.08258 | 20.7 | 1.08302 | 20.8 | 1.08347 | 20.9 | 1.08392 |
| 21.0 | 1.08436 | 21.1 | 1.08481 | 21.2 | 1.08526 | 21.3 | 1.08571 | 21.4 | 1.08616 |
| 21.5 | 1.08660 | 21.6 | 1.08705 | 21.7 | 1.08750 | 21.8 | 1.08795 | 21.9 | 1.08840 |
| 22.0 | 1.08885 | 22.1 | 1.08930 | 22.2 | 1.08975 | 22.3 | 1.09020 | 22.4 | 1.09066 |
| 22.5 | 1.09111 | 22.6 | 1.09156 | 22.7 | 1.09201 | 22.8 | 1.09247 | 22.9 | 1.09292 |
| 23.0 | 1.09337 | 23.1 | 1.09383 | 23.2 | 1.09428 | 23.3 | 1.09473 | 23.4 | 1.09519 |
| 23.5 | 1.09564 | 23.6 | 1.09610 | 23.7 | 1.09656 | 23.8 | 1.09701 | 23.9 | 1.09747 |
| 24.0 | 1.09792 | 24.1 | 1.09838 | 24.2 | 1.09884 | 24.3 | 1.09930 | 24.4 | 1.09976 |
| 24.5 | 1.10021 | 24.6 | 1.10067 | 24.7 | 1.10113 | 24.8 | 1.10159 | 24.9 | 1.10205 |
| 25.0 | 1.10251 | 25.1 | 1.10297 | 25.2 | 1.10343 | 25.3 | 1.10389 | 25.4 | 1.10435 |
| 25.5 | 1.10482 | 25.6 | 1.10528 | 25.7 | 1.10574 | 25.8 | 1.10620 | 25.9 | 1.10667 |
| 26.0 | 1.10713 | 26.1 | 1.10759 | 26.2 | 1.10759 | 26.3 | 1.10806 | 26.4 | 1.10899 |
| 26.5 | 1.10945 | 26.6 | 1.10992 | 26.7 | 1.11038 | 26.8 | 1.11085 | 26.9 | 1.11131 |
| 27.0 | 1.11178 | 27.1 | 1.11225 | 27.2 | 1.11272 | 27.3 | 1.11318 | 27.4 | 1.11465 |
| 27.5 | 1.11412 | 27.6 | 1.11459 | 27.7 | 1.11506 | 27.8 | 1.11553 | 27.9 | 1.11600 |
| 28.0 | 1.11647 | 28.1 | 1.11694 | 28.2 | 1.11741 | 28.3 | 1.11788 | 28.4 | 1.11835 |
| 28.5 | 1.11882 | 28.6 | 1.11929 | 28.7 | 1.11977 | 28.8 | 1.12024 | 28.9 | 1.12071 |
| 29.0 | 1.12119 | 29.1 | 1.12166 | 29.2 | 1.12214 | 29.3 | 1.12261 | 29.4 | 1.12308 |
| 29.5 | 1.12365 | 29.6 | 1.12404 | 29.7 | 1.12451 | 29.8 | 1.12499 | 29.9 | 1.12546 |
| 30.0 | 1.12594 | 30.1 | 1.12642 | 30.2 | 1.12690 | 30.3 | 1.12737 | 30.4 | 1.12785 |
| 30.5 | 1.12833 | 30.6 | 1.12881 | 30.7 | 1.12929 | 30.8 | 1.12977 | 30.9 | 1.13025 |
| 31.0 | 1.13073 | 31.1 | 1.13121 | 31.2 | 1.13169 | 31.3 | 1.13217 | 31.4 | 1.13266 |
| 31.5 | 1.13314 | 31.6 | 1.13362 | 31.7 | 1.13410 | 31.8 | 1.13459 | 31.9 | 1.13507 |
| 32.0 | 1.13555 | 32.1 | 1.13604 | 32.2 | 1.13652 | 32.3 | 1.13701 | 32.4 | 1.13749 |
| 32.5 | 1.13798 | 32.6 | 1.13846 | 32.7 | 1.13895 | 32.8 | 1.13944 | 32.9 | 1.13992 |