| ICS | 65.020 |
| --- | --- |
| CCS | B 34 |

45

广西壮族自治区地方标准

DB 45/T 2206.4—XXXX

甘蔗品质的分析方法  第4部分：蔗汁重力纯度的测定

Analysis method of sugarcane quality—Part 4: determination of gravity purity in cane juice

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

广西壮族自治区市场监督管理局  发布

目次

前言	II

引言	II

1 范围	2

2 规范性引用文件	2

3 术语和定义	2

4 甘蔗压榨	2

5 蔗汁分析	2

6 计算及结果表示	2

7 精密度	2

附录A （资料性） 锤度-温度改正表	2

附录B （资料性） 折光锤度-温度改正表	2

附录C （资料性） 蔗汁锤度-视密度对照表	2

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件为DB45/T 2206《甘蔗品质的分析方法》的第4部分。DB45/T 2206已经发布了以下部分：

第1部分：样品的采集和预处理。

第2部分：还原糖分的测定（兰—艾农恒容法）。

第3部分：自然磷酸值的测定。

本文件由广西壮族自治区农业科学院提出并宣贯。

本文件由广西糖业标准化技术委员会归口。

本文件起草单位：广西壮族自治区农业科学院农产品质量安全与检测技术研究所、广西标准化协会、农业农村部甘蔗品质监督检测测试中心（南宁）、贵港市农产品质量安全监督检验测试中心、广西大学、广西农业职业技术学院。

本文件主要起草人：王天顺、陈伟、莫薇、廖洁、杨玉霞、蓝冬丽、蒋文艳、黄林华、莫磊兴、王海军、何洁、闫飞燕、宁德娇、莫耀林、石敏、乔双雨、陈泳锨、黄文敏、甘小丽、彭露、谢宏昭。

引言

甘蔗是制糖工业的主要原料，从国民经济意义上来看，不单要求高产量，同时还要求有高品质。在制糖生产中甘蔗成分的变化影响甘蔗制糖过程。指导制糖企业开展甘蔗品质的分析，确保测定数据科学、精确，对制糖产业发展以及促进甘蔗科学研究和甘蔗工农业生产具有重要的意义。DB45/T 2206《甘蔗品质的分析方法》分为如下部分。

第1部分：样品的采集和预处理。目的在于更好的对甘蔗品质展开分析，提高样品的采集和处理质量。

第2部分：还原糖分的测定（兰—艾农恒容法）。目的在于使甘蔗的还原糖分的检测更快速简便，分析测定结果可靠性强。

第3部分：自然磷酸值的测定。目的在于指导制糖企业开展甘蔗自然磷酸值测定，确保自然磷酸值测定数据科学、精确。

第4部分：蔗汁重力纯度的测定。目的在于指导制糖企业、甘蔗育种机构开展甘蔗蔗汁重力纯度测定，确保蔗汁重力纯度测定数据科学、精确。

第5部分：硫酸盐含量的测定。目的在于指导制糖企业开展甘蔗蔗汁硫酸盐含量测定，确保蔗汁硫酸盐含量的测定数据科学、精确。

第6部分：氯化物含量的测定。目的在于指导制糖企业开展甘蔗蔗汁氯化物含量测定，确保蔗汁氯化物含量测定数据科学、精确。

第7部分：可溶性二氧化硅的测定。目的在于指导制糖企业开展甘蔗蔗汁可溶性二氧化硅测定，确保蔗汁可溶性二氧化硅含量测定数据科学、精确。

第8部分：胶体含量的测定。目的在于指导制糖企业开展甘蔗蔗汁胶体含量测定，确保蔗汁胶体含量测定数据科学、精确。

第9部分：总氮含量的测定。目的在于指导制糖企业开展甘蔗蔗汁总氮含量测定，确保蔗汁总氮含量测定数据科学、精确。

第10部分：……。

蔗汁重力纯度是蔗汁重要指标之一，它是以蔗汁蔗糖分对蔗汁锤度百分比的高低来衡量蔗汁品质的优劣，对提高煮练收回率具有十分重要的作用，也是甘蔗新鲜度的重要判定依据以及甘蔗新品种选育的重要参数之一。因此，甘蔗糖厂在开榨前，必须先由各个蔗区采样进行品质分析，根据蔗汁重力纯度的测定结果与其它品质判定指标结合来判定每个蔗区各个甘蔗品种的品质及按质论价，以保证糖厂获得优质原料蔗，提高糖厂的经济效益。

甘蔗品质的分析方法  第4部分：蔗汁重力纯度的测定

范围

本部分描述了测定甘蔗汁中蔗汁重力纯度的原理、试剂、仪器设备、测定步骤、计算及结果表示、精密度。

本部分适用于甘蔗汁重力纯度的测定。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 601  化学试剂  标准滴定溶液的制备

GB/T 603  化学试剂  试验方法中所用制剂及制品的制备

GB/T 6682  分析实验室用水规格和实验方法

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

蔗汁重力纯度  gravity purity in cane juice

蔗汁视固溶物(用锤度计测得)中含蔗糖的质量百分率(％)。

[来源：GB/T 10498—2010，3.3]

蔗汁锤度  brix in cane juice

蔗汁中固溶物的质量百分率（％）。

蔗汁蔗糖分  sucrose content in cane juice

蔗汁中蔗糖的质量百分率（％）。

甘蔗压榨

仪器设备

压榨机。

秤：最大称量20 kg，感量10 g。

蔗汁制备

将甘蔗样品称重后使用压榨机进行压榨至少2次，收集蔗汁，过150 μm(100目)筛保存待测。

蔗汁分析

蔗汁锤度

密度法

原理

蔗汁密度随糖分的增加而增加，蔗汁密度可作为固溶物含量的近似但近乎准确的度量。测定结果为蔗汁视固溶物的质量百分数。

仪器设备

附温糖锤度计：分度值0.1°Bx，所附温度计温度范围0 ℃～40 ℃，分度值1 ℃，锤度计必须通过校准方可使用，允许误差0.05°Bx。

量筒：2 000 mL。

测定步骤

用蔗汁润洗量筒，然后加满蔗汁、静置，待蔗汁中气泡全部上浮液面后除去，慢慢放入经蔗汁润洗过的锤度计，使其悬浮于蔗汁中，当温度计正确表示蔗汁温度时，读取观测锤度并记录测定蔗汁温度值。

计算及结果表示

蔗汁锤度B，以锤度（°Bx）表示，按式（1）计算。

()

式中：

Bt——t ℃时蔗汁观测锤度，单位为锤度（°Bx）；

a——t ℃时蔗汁锤度更正系数。由测定锤度时的温度值查锤度-温度改正系数表得，见附录A。

取平行测定值的算术平均值为测定结果，计算结果保留到小数点后两位。

精密度

在重复条件下获得的两次独立测试结果的绝对差值不大于这两个测定值的算术平均值的1％。

折光法

原理

在蔗汁中，折光率可用作测定固溶物含量的一种近乎准确的度量。测定结果是蔗汁视固溶物的质量百分数，以折光锤度表示。

仪器设备

折光锤度计：折射率测量范围1.300 0～1.7 00 0，折射率最小分度0.0 00 5，锤度测量范围0％～95％，锤度最小分度0.1％。

测定步骤

用水校正折光锤度计，20 ℃时水的折射率为1.332 9，若温度不在20 ℃，可查水折射率表，调节仪器的示值与该温度对应的折射率相符。打开折光仪的棱镜，擦干镜面，用蔗汁润洗棱镜，再取适量蔗汁于棱镜上，迅速闭合棱镜，转动棱镜手轮，使视野中明暗分界线恰好在十字交叉线中心，读取蔗汁锤度及测定温度。

计算及结果的表示

蔗汁锤度B，以质量分数（％）表示 ，按式（2）计算。

()

式中：

Bt——t ℃时蔗汁折光锤度，％；

a——t ℃时折光锤度更正系数，由测定锤度时温度值查折光锤度-温度改正表得，见附录B。

取平行测定值的算术平均值为测定结果，计算结果保留到小数点后两位。

精密度

在重复条件下获得的两次独立测试结果的绝对差值不大于这两个测定值的算术平均值的1％。

蔗汁蔗糖分

原理

蔗糖在转化剂作用下，一定温度下完全变成转化糖，消除非蔗糖旋光物质的影响，按相关修正公示计算出蔗汁蔗糖分。

试剂

除另有说明外，所用试剂均为分析纯，实验用水应符合 GB/T 6682 中三级水的要求。试验中所需标准滴定溶液、制剂及制品，在没有注明其他要求时均按GB/T 601、GB/T 603的规定制备。

盐酸溶液（24.85°Bx）：以 1 000 mL盐酸（密度1.19 g/cm3）缓缓加入850 mL水中，并准确补正浓度至24.85°Bx（20 ℃），补正浓度时应补加的水量按式（3）计算。

()

式中：

W——应补加水量，单位为克（g）；

V——配制溶液的体积，单位为毫升（mL）；

d——配制溶液的密度（20 ℃），单位为克每立方厘米（g/cm3）；

B1——配制溶液的锤度（20 ℃），°Bx；

B2——要求配制溶液的锤度（20 ℃），°Bx。

氯化钠溶液（231.5 g/L）：称取在120 ℃干燥过的氯化钠231.5 g，溶于适量水中，移入1 000 mL容量瓶，加水稀释至刻度，摇匀。

仪器设备

检糖仪：根据国际糖度标尺，按糖度（°Z）刻度的，测量范围-30°Z～+120°Z，精度：0.05°Z。

旋光观测管：长度200 mm±0.02 mm，具斗形侧管更方便使用。

精密温度计：0 ℃～50 ℃，精度 0.1 ℃。

水浴摇床：10 ℃～95 ℃，控温精度1 ℃。

天平：0.1 g。

测定步骤

用50 mL吸管吸取蔗汁于100 mL容量瓶内，加入10 mL 氯化钠溶液，然后加水至刻度，摇匀，用滤纸过滤，滤液待测。

用200 mm观测管在旋光检糖仪上测定其旋光度，该旋光度读数乘以2即得到糖液的直接旋光读数P，同时记录读数时样液的温度。

用50 mL吸管吸取蔗汁的滤液于另一个100 mL容量瓶，加入20 mL水，再加入10 mL盐酸溶液，插入温度计，放入水浴摇床中，待水浴加热到60 ℃后开摇床不断摇荡3 min，关闭摇床60 ℃下保持7 min，取出后浸入冷水中迅速冷却至接近读取直接旋光度时的温度，以洗瓶喷少量水将附着在温度计上的糖液冲洗到容量瓶内，取出温度计，加水至刻度，摇匀，用滤纸过滤，滤液待测。

用200 mm观测管在旋光检糖仪上测定其旋光度，该旋光度读数乘以2即得到糖液的转化旋光读数 Pˊ(负数)，用精度 0.1 ℃的精密温度计测量读数时糖液的温度 t（测P和 Pˊ时，二者温度相差不得超过1 ℃）。

计算及结果表示

蔗汁蔗糖分按式（4）、式（5）和式（6）计算，数值以%表示，计算结果保留到小数点后两位。

()

式中：

g——每100 mL 转化糖液内所含干固物量，单位为克（g）；

B——蔗汁锤度（20 ℃），°Bx；

d——蔗汁视密度（20 ℃），用蔗汁锤度查附录C得到。

()

式中：

S1——非规定量糖液二次旋光值，％；

P——直接旋光读数，°Z；

P′——转化旋光读数，°Z；

t——测P′时样液的温度，℃。

()

式中：

S1——非规定量糖液二次旋光值，％；

S——蔗汁蔗糖分，％；

B0——蔗汁观测锤度，°Bx；

若锤度采用折光法测定，计算得到的重力纯度为折光重力纯度。

精密度

在重复条件下获得的两次独立测试结果的绝对差值不大于这两个测定值的算术平均值的1％。

计算及结果表示

蔗汁重力纯度G，按式（7）计算，数值以％表示，计算结果保留到小数点后两位。

()

式中：

G——蔗汁重力纯度，％；

S——蔗汁蔗糖分，％；

B——蔗汁锤度（20 ℃），°Bx。

精密度

在重复条件下获得的两次独立测试结果的绝对差值不大于这两个测定值的算术平均值的1％。

（资料性）
锤度-温度改正表

表A.1、表A.2给出了不同温度下蔗汁的锤度更正系数。

锤度-温度改正表（一）

| 温度 ℃ | 锤度°Bx |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 0.0 | -0.30 | -0.34 | -0.36 | -0.41 | -0.45 | -0.49 | -0.52 | -0.55 | -0.59 | -0.62 | -0.65 | -0.67 | -0.70 | -0.72 |
| 5.0 | -0.36 | -0.38 | -0.40 | -0.43 | -0.45 | -0.47 | -0.49 | -0.51 | -0.52 | -0.54 | -0.56 | -0.58 | -0.60 | -0.61 |
| 10.0 | -0.32 | 0.33- | -0.34 | -0.36 | -0.37 | -0.38 | -0.39 | -0.40 | -0.41 | -0.42 | -0.43 | -0.44 | -0.45 | -0.46 |
| 10.5 | -0.31 | -0.32 | -0.33 | -0.34 | -0.35 | -0.36 | -0.37 | -0.38 | -0.39 | -0.40 | -0.41 | -0.42 | -0.43 | -0.44 |
| 11.0 | -0.31 | -0.32 | -0.33 | -0.33 | -0.34 | -0.35 | -0.36 | -0.37 | -0.38 | -0.39 | -0.40 | -0.41 | -0.42 | -0.42 |
| 11.5 | -0.30 | -0.31 | -0.31 | -0.32 | -0.32 | -0.33 | -0.34 | -0.35 | -0.36 | -0.37 | -0.38 | -0.39 | -0.40 | -0.40 |
| 12.0 | -0.29 | -0.30 | -0.30 | -0.31 | -0.31 | -0.32 | 0.33- | -0.34 | -0.34 | -0.35 | -0.36 | -0.37 | -0.38 | -0.38 |
| 12.5 | -0.27 | -0.28 | -0.28 | -0.29 | -0.29 | -0.30 | -0.31 | -0.32 | -0.32 | -0.33 | -0.34 | -0.35 | -0.35 | -0.36 |
| 13.0 | -0.26 | -0.27 | -0.27 | -0.28 | -0.28 | -0.29 | -0.30 | -0.30 | -0.31 | -0.31 | -0.32 | -0.33 | -0.33 | -0.34 |
| 13.5 | -0.25 | -0.25 | -0.25 | -0.25 | -0.26 | -0.27 | -0.28 | -0.28 | -0.29 | -0.29 | -0.30 | -0.31 | -0.31 | -0.32 |
| 14.0 | -0.24 | -0.24 | -0.24 | -0.24 | -0.25 | -0.26 | -0.27 | -0.27 | -0.28 | -0.28 | -0.29 | -0.29 | -0.30 | -0.30 |
| 14.5 | -0.22 | -0.22 | -0.22 | -0.22 | -0.23 | -0.24 | -0.24 | -0.25 | -0.25 | -0.26 | -0.26 | -0.26 | -0.27 | -0.27 |
| 15.0 | -0.20 | 0.20- | -0.20 | -0.20 | -0.21 | -0.22 | -0.22 | -0.23 | -0.23 | -0.24 | -0.24 | -0.24 | -0.25 | -0.25 |
| 15.5 | -0.18 | -0.18 | -0.18 | -0.18 | -0.19 | -0.20 | -0.20 | -0.21 | -0.21 | -0.22 | -0.22 | -0.22 | -0.23 | 0.23- |
| 16.0 | -0.17 | -0.17 | -0.17 | -0.18 | -0.18 | -0.18 | -0.18 | -0.19 | -0.19 | -0.20 | -0.20 | -0.20 | -0.21 | -0.21 |
| 16.5 | -0.15 | -0.15 | -0.15 | -0.16 | -0.16 | -0.16 | -0.16 | -0.16 | -0.17 | -0.17 | -0.17 | -0.17 | -0.18 | -0.18 |
| 17.0 | -0.13 | -0.13 | -0.13 | -0.14 | -0.14 | -0.14 | -0.14 | -0.14 | -0.15 | -0.15 | -0.15 | -0.15 | -0.16 | -0.16 |
| 17..5 | -0.11 | -0.11 | -0.11 | -0.12 | -0.12 | -0.12 | -0.12 | -0.12 | -0.12 | -0.12 | -0.12 | -0.12 | -0.12 | -0.13 |
| 18.0 | -0.09 | -0.09 | -0.09 | -0.10 | -0.10 | -0.10 | -0.10 | -0.10 | -0.10 | -0.10 | -0.10 | -0.10 | -0.10 | -0.11 |
| 18.5 | -0.07 | -0.07 | -0.07 | -0.07 | -0.07 | -0.07 | -0.07 | -0.07 | -0.07 | -0.07 | -0.07 | -0.07 | -0.07 | -0.08 |
| 19.0 | -0.05 | -0.05 | -0.05 | -0.05 | -0.05 | -0.05 | -0.05 | -0.05 | -0.05 | -0.05 | -0.05 | -0.05 | -0.05 | -0.06 |
| 19.5 | -0.03 | -0.03 | -0.03 | -0.03 | -0.03 | -0.03 | -0.03 | -0.03 | -0.03 | -0.03 | -0.03 | -0.03 | -0.03 | -0.03 |
| 20.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20.5 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| 21.0 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| 21.5 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
| 22.0 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.12 |
| 22.5 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.15 |
| 23.0 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 |
| 23.5 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.21 |
| 24.0 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.24 |
| 24.5 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.28 |
| 25.0 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.29 | 0.29 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.31 |

- 表A.1  锤度-温度改正表（一）（续）

| 温度 ℃ | 锤度°Bx |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 25.5 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.32 | 0.32 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.34 |
| 26.0 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.35 | 0.35 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.37 |
| 26.5 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.40 | 0.40 |
| 27.0 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.43 | 0.43 |
| 27.5 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.45 | 0.45 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.47 | 0.47 |
| 28.0 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.48 | 0.48 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.50 | 0.50 |
| 28.5 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.52 | 0.52 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.54 | 0.54 |
| 29.0 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.57 | 0.57 | 0.58 |
| 29.5 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.61 | 0.61 | 0.62 |
| 30.0 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.64 | 0.64 | 0.65 |
| 30.5 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.68 | 0.68 | 0.69 |
| 31.0 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.72 | 0.72 | 0.73 |
| 31.5 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.76 | 0.76 | 0.77 |
| 32.0 | 0.76 | 0.76 | 0.77 | 0.77 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.80 | 0.80 | 0.81 |
| 32.5 | 0.80 | 0.80 | 0.81 | 0.81 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.84 | 0.84 | 0.85 |
| 33.0 | 0.84 | 0.84 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.87 | 0.88 | 0.88 |
| 33.5 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.91 | 0.92 | 0.92 |
| 34.0 | 0.91 | 0.91 | 0.92 | 0.92 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.95 | 0.96 | 0.96 |
| 34.5 | 0.95 | 0.95 | 0.96 | 0.96 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.99 | 0.99 | 1.00 |
| 35.0 | 0.99 | 0.99 | 1.00 | 1.00 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.03 | 1.04 | 1.05 |
| 40.0 | 1.42 | 1.43 | 1.43 | 1.44 | 1.44 | 1.45 | 1.45 | 1.46 | 1.47 | 1.47 | 1.47 | 1.48 | 1.49 | 1.50 |

锤度-温度改正表（二）

| 温度 ℃ | 锤度°Bx |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 30 |
| 0.0 | -0.30 | -0.75 | -0.77 | -0.79 | -0.82 | -0.84 | -0.87 | -0.89 | -0.91 | -0.93 | -0.95 | -0.97 | -0.99 | -1.08 |
| 5.0 | -0.36 | -0.63 | -0.65 | -0.67 | -0.68 | -0.70 | -0.71 | -0.73 | -0.74 | -0.75 | -0.76 | -0.77 | -0.80 | -0.86 |
| 10.0 | -0.32 | -0.47 | -0.48 | -0.49 | -0.50 | -0.50 | -0.51 | -0.52 | -0.53 | -0.54 | -0.55 | -0.56 | -0.57 | -0.60 |
| 10.5 | -0.31 | -0.45 | -0.46 | -0.47 | -0.48 | -0.48 | -0.49 | -0.50 | -0.51 | -0.52 | -0.52 | -0.53 | -0.54 | -0.57 |
| 11.0 | -0.31 | -0.43 | -0.44 | -0.45 | -0.46 | -0.46 | -0.47 | -0.48 | -0.49 | -0.49 | -0.50 | -0.50 | -0.51 | -0.55 |
| 11.5 | -0.30 | -0.41 | -0.42 | -0.43 | -0.43 | -0.44 | -0.44 | -0.45 | -0.46 | -0.46 | -0.47 | -0.47 | -0.48 | -0.52 |
| 12.0 | -0.29 | -0.39 | -0.40 | -0.41 | -0.41 | -0.42 | -0.42 | -0.43 | -0.44 | -0.44 | -0.45 | -0.45 | -0.46 | -0.50 |
| 12.5 | -0.27 | -0.36 | -0.37 | -0.38 | -0.38 | -0.39 | -0.39 | -0.40 | -0.41 | -0.41 | -0.42 | -0.42 | -0.43 | -0.47 |
| 13.0 | -0.26 | -0.34 | -0.35 | -0.36 | -0.36 | -0.37 | -0.37 | -0.38 | -0.39 | -0.39 | -0.40 | -0.40 | -0.41 | -0.44 |
| 13.5 | -0.25 | -0.32 | -0.33 | -0.34 | -0.34 | -0.35 | -0.35 | -0.36 | -0.36 | -0.37 | -0.37 | -0.38 | -0.38 | -0.41 |
| 14.0 | -0.24 | -0.31 | -0.31 | -0.32 | -0.32 | -0.33 | -0.33 | -0.34 | -0.34 | -0.35 | -0.35 | -0.36 | -0.36 | -0.38 |
| 14.5 | -0.22 | -0.28 | -0.28 | -0.29 | -0.29 | -0.30 | -0.30 | -0.31 | -0.31 | -0.32 | -0.32 | -0.33 | -0.33 | -0.35 |
| 15.0 | -0.20 | -0.26 | -0.26 | -0.26 | -0.27 | -0.27 | -0.28 | -0.28 | -0.28 | -0.29 | -0.29 | -0.30 | -0.30 | -0.32 |

- 表A.2  锤度-温度改正表（二）（续）

| 温度 ℃ | 锤度°Bx |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 30 |
| 15.5 | -0.18 | -0.24 | -0.24 | -0.24 | -0.24 | -0.25 | -0.25 | -0.25 | -0.25 | -0.26 | -0.26 | -0.27 | -0.27 | -0.29 |
| 16.0 | -0.17 | -0.22 | -0.22 | -0.22 | -0.22 | -0.23 | -0.23 | -0.23 | -0.23 | -0.24 | -0.24 | -0.25 | -0.25 | -0.26 |
| 16.5 | -0.15 | -0.19 | -0.19 | -0.19 | -0.19 | -0.20 | -0.20 | -0.20 | -0.20 | -0.21 | -0.21 | -0.22 | -0.22 | -0.23 |
| 17.0 | -0.13 | -0.16 | -0.16 | -0.16 | -0.16 | -0.17 | -0.17 | -0.18 | -0.18 | -0.18 | -0.19 | -0.19 | -0.19 | -0.20 |
| 17..5 | -0.11 | -0.13 | -0.13 | -0.13 | -0.13 | -0.14 | -0.14 | -0.15 | -0.15 | -0.15 | -0.16 | -0.16 | -0.16 | -0.16 |
| 18.0 | -0.09 | -0.11 | -0.11 | -0.11 | -0.11 | -0.12 | -0.12 | -0.12 | -0.12 | -0.12 | -0.13 | -0.13 | -0.13 | -0.13 |
| 18.5 | -0.07 | -0.08 | -0.08 | -0.08 | -0.08 | -0.09 | -0.09 | -0.09 | -0.09 | -0.09 | -0.09 | -0.09 | -0.09 | -0.10 |
| 19.0 | -0.05 | -0.06 | -0.06 | -0.06 | -0.06 | -0.06 | -0.06 | -0.06 | -0.06 | -0.06 | -0.06 | -0.06 | -0.06 | -0.07 |
| 19.5 | -0.03 | -0.03 | -0.03 | -0.03 | -0.03 | -0.03 | -0.03 | -0.03 | -0.03 | -0.03 | -0.03 | -0.03 | -0.03 | -0.04 |
| 20.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20.5 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| 21..0 | 0.04 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| 21.5 | 0.07 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.11 |
| 22.0 | 0.10 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.14 |
| 22.5 | 0.13 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.18 |
| 23.0 | 0.16 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.18 | 0.18 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.21 |
| 23.5 | 0.19 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.22 | 0.22 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.25 |
| 24.0 | 0.21 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.25 | 0.25 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.28 |
| 24.5 | 0.24 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.30 | 0.30 | 0.31 | 0.31 | 0.32 |
| 25.0 | 0.27 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.33 | 0.33 | 0.34 | 0.34 | 0.35 |
| 25.5 | 0.30 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.35 | 0.35 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.39 |
| 26.0 | 0.33 | 0.37 | 0.37 | 0.38 | 0.38 | 0.39 | 0.39 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.42 |
| 26.5 | 0.37 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.42 | 0.42 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.46 |
| 27.0 | 0.40 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.45 | 0.45 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.47 | 0.47 | 0.48 | 0.48 | 0.50 |
| 27.5 | 0.43 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.49 | 0.49 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.51 | 0.51 | 0.52 | 0.52 | 0.54 |
| 28.0 | 0.46 | 0.51 | 0.51 | 0.52 | 0.52 | 0.53 | 0.53 | 0.54 | 0.54 | 0.55 | 0.55 | 0.56 | 0.56 | 0.58 |
| 28.5 | 0.50 | 0.55 | 0.55 | 0.56 | 0.56 | 0.57 | 0.57 | 0.58 | 0.58 | 0.59 | 0.59 | 0.60 | 0.60 | 0.62 |
| 29.0 | 0.54 | 0.58 | 0.59 | 0.59 | 0.60 | 0.60 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.62 | 0.62 | 0.63 | 0.63 | 0.66 |
| 29.5 | 0.58 | 0.62 | 0.63 | 0.63 | 0.64 | 0.64 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.66 | 0.66 | 0.67 | 0.67 | 0.70 |
| 30.0 | 0.61 | 0.65 | 0.66 | 0.66 | 0.67 | 0.67 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.69 | 0.69 | 0.70 | 0.70 | 0.73 |
| 30.5 | 0.65 | 0.69 | 0.70 | 0.70 | 0.71 | 0.71 | 0.72 | 0.72 | 0.73 | 0.73 | 0.74 | 0.74 | 0.75 | 0.78 |
| 31.0 | 0.69 | 0.73 | 0.74 | 0.74 | 0.75 | 0.75 | 0.76 | 0.76 | 0.77 | 0.77 | 0.78 | 0.78 | 0.79 | 0.82 |
| 31.5 | 0.73 | 0.77 | 0.78 | 0.79 | 0.79 | 0.80 | 0.80 | 0.81 | 0.81 | 0.82 | 0.82 | 0.83 | 0.83 | 0.86 |
| 32.0 | 0.76 | 0.81 | 0.82 | 0.83 | 0.83 | 0.84 | 0.84 | 0.85 | 0.85 | 0.86 | 0.86 | 0.87 | 0.87 | 0.90 |
| 32.5 | 0.80 | 0.85 | 0.86 | 0.87 | 0.87 | 0.88 | 0.88 | 0.89 | 0.90 | 0.90 | 0.91 | 0.91 | 0.92 | 0.95 |
| 33.0 | 0.84 | 0.89 | 0.90 | 0.91 | 0.91 | 0.92 | 0.92 | 0.93 | 0.94 | 0.94 | 0.95 | 0.95 | 0.96 | 0.99 |
| 33.5 | 0.88 | 0.93 | 0.94 | 0.95 | 0.95 | 0.96 | 0.97 | 0.98 | 0.98 | 0.99 | 0.99 | 1.00 | 1.00 | 1.03 |
| 34.0 | 0.91 | 0.97 | 0.98 | 0.99 | 1.00 | 1.00 | 1.01 | 1.02 | 1.02 | 1.03 | 1.03 | 1.04 | 1.04 | 1.07 |

- 表A.2  锤度-温度改正表（二）（续）

| 温度 ℃ | 锤度°Bx |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 30 |
| 34.5 | 0.95 | 1.01 | 1.02 | 1.03 | 1.04 | 1.04 | 1.05 | 1.06 | 1.07 | 1.07 | 1.08 | 1.08 | 1.09 | 1.12 |
| 35.0 | 0.99 | 1.05 | 1.06 | 1.07 | 1.08 | 1.08 | 1.09 | 1.10 | 1.11 | 1.11 | 1.12 | 1.12 | 1.13 | 1.16 |
| 40.0 | 1.42 | 1.50 | 1.51 | 1.52 | 1.53 | 1.53 | 1.54 | 1.54 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.56 | 1.57 | 1.62 |

（资料性）
折光锤度-温度改正表

表B.1给出了不同温度下蔗汁的锤度更正系数。

折光锤度-温度改正表

| 温度 ℃ | 锤度 ％ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 |
| 10 | -0.54 | -0.54 | -0.58 | -0.61 | -0.64 | -0.66 | -0.68 | -0.70 |
| 11 | -0.46 | -0.49 | -0.53 | -0.55 | -0.58 | -0.60 | -0.62 | -0.64 |
| 12 | -0.42 | -0.45 | -0.48 | -0.50 | -0.52 | -0.54 | -0.56 | -0.57 |
| 13 | -0.37 | -0.40 | -0.42 | -0.44 | -0.46 | -0.48 | -0.49 | -0.50 |
| 14 | -0.33 | -0.35 | -0.37 | -0.39 | -0.40 | -0.41 | -0.42 | -0.43 |
| 15 | -0.27 | -0.29 | -0.31 | -0.33 | -0.34 | -0.34 | -0.35 | -0.36 |
| 16 | -0.22 | -0.24 | -0.25 | -0.26 | -0.27 | -0.28 | -0.28 | -0.29 |
| 17 | -0.17 | -0.18 | -0.19 | -0.20 | -0.21 | -0.21 | -0.21 | -0.22 |
| 18 | -0.12 | -0.13 | -0.13 | -0.14 | -0.14 | -0.14 | -0.14 | -0.15 |
| 19 | -0.06 | -0.06 | -0.06 | -0.07 | -0.07 | -0.07 | -0.07 | -0.08 |
| 20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
| 22 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
| 23 | 0.19 | 0.20 | 0.21 | 0.22 | 0.22 | 0.23 | 0.23 | 0.23 |
| 24 | 0.26 | 0.27 | 0.28 | 0.29 | 0.30 | 0.30 | 0.31 | 0.31 |
| 25 | 0.33 | 0.35 | 0.36 | 0.37 | 0.38 | 0.38 | 0.39 | 0.40 |
| 26 | 0.40 | 0.42 | 0.43 | 0.44 | 0.45 | 0.46 | 0.47 | 0.48 |
| 27 | 0.48 | 0.50 | 0.52 | 0.53 | 0.54 | 0.55 | 0.55 | 0.56 |
| 28 | 0.56 | 0.57 | 0.60 | 0.61 | 0.62 | 0.63 | 0.63 | 0.64 |
| 29 | 0.64 | 0.66 | 0.68 | 0.69 | 0.71 | 0.72 | 0.72 | 0.73 |
| 30 | 0.72 | 0.74 | 0.77 | 0.78 | 0.79 | 0.80 | 0.80 | 0.81 |

（资料性）
蔗汁锤度-视密度对照表

表C.1给出了蔗汁锤度-视密度对照。

蔗汁锤度-视密度对照表

| 锤度 (°Bx) | 视密度 (20 ℃) | 锤度 (°Bx) | 视密度 (20 ℃) | 锤度 (°Bx) | 视密度 (20 ℃) | 锤度 (°Bx) | 视密度 (20 ℃) | 锤度 (°Bx) | 视密度 (20 ℃) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.0 | 0.99717 | 0.1 | 0.99756 | 0.2 | 0.99795 | 0.3 | 0.99834 | 0.4 | 0.99872 |
| 0.5 | 0.99911 | 0.6 | 0.99950 | 0.7 | 0.99989 | 0.8 | 1.00028 | 0.9 | 1.00067 |
| 1.0 | 1.00106 | 1.1 | 1.00145 | 1.2 | 1.00184 | 1.3 | 1.00223 | 1.4 | 1.00261 |
| 1.5 | 1.00300 | 1.6 | 1.00339 | 1.7 | 1.00378 | 1.8 | 1.00417 | 1.9 | 1.00456 |
| 2.0 | 1.00495 | 2.1 | 1.00534 | 2.2 | 1.00574 | 2.3 | 1.00613 | 2.4 | 1.00652 |
| 2.5 | 1.00691 | 2.6 | 1.00730 | 2.7 | 1.00769 | 2.8 | 1.00809 | 2.9 | 1.00848 |
| 3.0 | 1.00887 | 3.1 | 1.00927 | 3.2 | 1.00966 | 3.3 | 1.01006 | 3.4 | 1.01045 |
| 3.5 | 1.01084 | 3.6 | 1.01124 | 3.7 | 1.01163 | 3.8 | 1.01203 | 3.9 | 1.01243 |
| 4.0 | 1.01282 | 4.1 | 1.01322 | 4.2 | 1.01361 | 4.3 | 1.01401 | 4.4 | 1.01441 |
| 4.5 | 1.01480 | 4.6 | 1.01520 | 4.7 | 1.01560 | 4.8 | 1.01600 | 4.9 | 1.01640 |
| 5.0 | 1.01680 | 5.1 | 1.01719 | 5.2 | 1.01759 | 5.3 | 1.01799 | 5.4 | 1.01839 |
| 5.5 | 1.01879 | 5.6 | 1.01919 | 5.7 | 1.01955 | 5.8 | 1.01999 | 5.9 | 1.02040 |
| 6.0 | 1.02080 | 6.1 | 1.02120 | 6.2 | 1.02160 | 6.3 | 1.02200 | 6.4 | 1.02241 |
| 6.5 | 1.02281 | 6.6 | 1.02321 | 6.7 | 1.02362 | 6.8 | 1.02402 | 6.9 | 1.02442 |
| 7.0 | 1.02483 | 7.1 | 1.02523 | 7.2 | 1.02564 | 7.3 | 1.02604 | 7.4 | 1.02645 |
| 7.5 | 1.02685 | 7.6 | 1.02726 | 7.7 | 1.02766 | 7.8 | 1.02807 | 7.9 | 1.02848 |
| 8.0 | 1.02888 | 8.1 | 1.02929 | 8.2 | 1.02970 | 8.3 | 1.03011 | 8.4 | 1.03052 |
| 8.5 | 1.03093 | 8.6 | 1.03133 | 8.7 | 1.03174 | 8.8 | 1.03215 | 8.9 | 1.03256 |
| 9.0 | 1.03297 | 9.1 | 1.03338 | 9.2 | 1.03379 | 9.3 | 1.03420 | 9.4 | 1.03461 |
| 9.5 | 1.03503 | 9.6 | 1.03544 | 9.7 | 1.03585 | 9.8 | 1.03626 | 9.9 | 1.03667 |
| 10.0 | 1.03709 | 10.1 | 1.03750 | 10.2 | 1.03791 | 10.3 | 1.03833 | 10.4 | 1.03874 |
| 10.5 | 1.03916 | 10.6 | 1.03957 | 10.7 | 1.03999 | 10.8 | 1.04040 | 10.9 | 1.04082 |
| 11.0 | 1.04123 | 11.1 | 1.04165 | 11.2 | 1.04207 | 11.3 | 1.04248 | 11.4 | 1.04290 |
| 11.5 | 1.04332 | 11.6 | 1.04373 | 11.7 | 1.04415 | 11.8 | 1.04457 | 11.9 | 1.04499 |
| 12.0 | 1.04541 | 12.1 | 1.04583 | 12.2 | 1.04625 | 12.3 | 1.04667 | 12.4 | 1.04709 |
| 12.5 | 1.04750 | 12.6 | 1.04793 | 12.7 | 1.04835 | 12.8 | 1.04877 | 12.9 | 1.04919 |
| 13.0 | 1.04961 | 13.1 | 1.05003 | 13.2 | 1.05046 | 13.3 | 1.05088 | 13.4 | 1.05130 |
| 13.5 | 1.05172 | 13.6 | 1.05215 | 13.7 | 1.05257 | 13.8 | 1.05300 | 13.9 | 1.05342 |
| 14.0 | 1.05385 | 14.1 | 1.05427 | 14.2 | 1.05470 | 14.3 | 1.05512 | 14.4 | 1.05555 |
| 14.5 | 1.05598 | 14.6 | 1.05640 | 14.7 | 1.05683 | 14.8 | 1.05726 | 14.9 | 1.05768 |
| 15.0 | 1.05811 | 15.1 | 1.05854 | 15.2 | 1.05897 | 15.3 | 1.05940 | 15.4 | 1.05983 |
| 15.5 | 1.06026 | 15.6 | 1.06069 | 15.7 | 1.06112 | 15.8 | 1.06155 | 15.9 | 1.06198 |
| 16.0 | 1.06241 | 16.1 | 1.06284 | 16.2 | 1.06327 | 16.3 | 1.06370 | 16.4 | 1.06414 |

- 表C.1  蔗汁锤度-视密度对照表（续）

| 锤度 (°Bx) | 视密度 (20 ℃) | 锤度 (°Bx) | 视密度 (20 ℃) | 锤度 (°Bx) | 视密度 (20 ℃) | 锤度 (°Bx) | 视密度 (20 ℃) | 锤度 (°Bx) | 视密度 (20 ℃) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16.5 | 1.06457 | 16.6 | 1.06500 | 16.7 | 1.06544 | 16.8 | 1.06587 | 16.9 | 1.06630 |
| 17.0 | 1.06671 | 17.1 | 1.06717 | 17.2 | 1.06761 | 17.3 | 1.06804 | 17.4 | 1.06848 |
| 17.5 | 1.06891 | 17.6 | 1.06935 | 17.7 | 1.06978 | 17.8 | 1.07022 | 17.9 | 1.07066 |
| 18.0 | 1.07110 | 18.1 | 1.07153 | 18.2 | 1.07197 | 18.3 | 1.07241 | 18.4 | 1.07285 |
| 18.5 | 1.07329 | 18.6 | 1.07373 | 18.7 | 1.07417 | 18.8 | 1.07461 | 18.9 | 1.07505 |
| 19.0 | 1.07549 | 19.1 | 1.07593 | 19.2 | 1.07637 | 19.3 | 1.07681 | 19.4 | 1.07725 |
| 19.5 | 1.07769 | 19.6 | 1.07814 | 19.7 | 1.07858 | 19.8 | 1.07902 | 19.9 | 1.07947 |
| 20.0 | 1.07991 | 20.1 | 1.08035 | 20.2 | 1.08080 | 20.3 | 1.08124 | 20.4 | 1.08169 |
| 20.5 | 1.08213 | 20.6 | 1.08258 | 20.7 | 1.08302 | 20.8 | 1.08347 | 20.9 | 1.08392 |
| 21.0 | 1.08436 | 21.1 | 1.08481 | 21.2 | 1.08526 | 21.3 | 1.08571 | 21.4 | 1.08616 |
| 21.5 | 1.08660 | 21.6 | 1.08705 | 21.7 | 1.08750 | 21.8 | 1.08795 | 21.9 | 1.08840 |
| 22.0 | 1.08885 | 22.1 | 1.08930 | 22.2 | 1.08975 | 22.3 | 1.09020 | 22.4 | 1.09066 |
| 22.5 | 1.09111 | 22.6 | 1.09156 | 22.7 | 1.09201 | 22.8 | 1.09247 | 22.9 | 1.09292 |
| 23.0 | 1.09337 | 23.1 | 1.09383 | 23.2 | 1.09428 | 23.3 | 1.09473 | 23.4 | 1.09519 |
| 23.5 | 1.09564 | 23.6 | 1.09610 | 23.7 | 1.09656 | 23.8 | 1.09701 | 23.9 | 1.09747 |
| 24.0 | 1.09792 | 24.1 | 1.09838 | 24.2 | 1.09884 | 24.3 | 1.09930 | 24.4 | 1.09976 |
| 24.5 | 1.10021 | 24.6 | 1.10067 | 24.7 | 1.10113 | 24.8 | 1.10159 | 24.9 | 1.10205 |
| 25.0 | 1.10251 | 25.1 | 1.10297 | 25.2 | 1.10343 | 25.3 | 1.10389 | 25.4 | 1.10435 |
| 25.5 | 1.10482 | 25.6 | 1.10528 | 25.7 | 1.10574 | 25.8 | 1.10620 | 25.9 | 1.10667 |
| 26.0 | 1.10713 | 26.1 | 1.10759 | 26.2 | 1.10759 | 26.3 | 1.10806 | 26.4 | 1.10899 |
| 26.5 | 1.10945 | 26.6 | 1.10992 | 26.7 | 1.11038 | 26.8 | 1.11085 | 26.9 | 1.11131 |
| 27.0 | 1.11178 | 27.1 | 1.11225 | 27.2 | 1.11272 | 27.3 | 1.11318 | 27.4 | 1.11465 |
| 27.5 | 1.11412 | 27.6 | 1.11459 | 27.7 | 1.11506 | 27.8 | 1.11553 | 27.9 | 1.11600 |
| 28.0 | 1.11647 | 28.1 | 1.11694 | 28.2 | 1.11741 | 28.3 | 1.11788 | 28.4 | 1.11835 |
| 28.5 | 1.11882 | 28.6 | 1.11929 | 28.7 | 1.11977 | 28.8 | 1.12024 | 28.9 | 1.12071 |
| 29.0 | 1.12119 | 29.1 | 1.12166 | 29.2 | 1.12214 | 29.3 | 1.12261 | 29.4 | 1.12308 |
| 29.5 | 1.12365 | 29.6 | 1.12404 | 29.7 | 1.12451 | 29.8 | 1.12499 | 29.9 | 1.12546 |
| 30.0 | 1.12594 | 30.1 | 1.12642 | 30.2 | 1.12690 | 30.3 | 1.12737 | 30.4 | 1.12785 |
| 30.5 | 1.12833 | 30.6 | 1.12881 | 30.7 | 1.12929 | 30.8 | 1.12977 | 30.9 | 1.13025 |
| 31.0 | 1.13073 | 31.1 | 1.13121 | 31.2 | 1.13169 | 31.3 | 1.13217 | 31.4 | 1.13266 |
| 31.5 | 1.13314 | 31.6 | 1.13362 | 31.7 | 1.13410 | 31.8 | 1.13459 | 31.9 | 1.13507 |
| 32.0 | 1.13555 | 32.1 | 1.13604 | 32.2 | 1.13652 | 32.3 | 1.13701 | 32.4 | 1.13749 |
| 32.5 | 1.13798 | 32.6 | 1.13846 | 32.7 | 1.13895 | 32.8 | 1.13944 | 32.9 | 1.13992 |